| 2 Таблица 2 Тип датчика; Блок и контролируемый параметр. ДУМП-19; Контроль уровня топлива в баке для блоков КД8071, КД8071-1. 38016445004; Контроль уровня топлива в баке для блока КД8071-2. ДУТЖ-02; Контроль температуры охлаждающей жидкости. ДД-6Е; Контроль давления масла в двигателе. ДД-10-01Е; Контроль давления воздуха в пневмосистеме. ДД-20Е; Контроль давления масла в КПП. По устойчивости к климатическим воздействиям блок изготавливается в едином климатическом исполнении У2Т2 по ГОСТ 15150-69. Блок предназначен для работы в диапазоне температур от минус 45 до плюс 60 °С. Номинальное напряжение системы электрооборудования – 12 В постоянного тока. Блок устойчив к кондуктивным помехам бортовой сети тракторов и по уровню собственных помех соответствует требованиям ГОСТ 28751-90. Конструктивно оба электрических вывода цепи питания блока изолированы от корпуса. Конструкцией блока предусмотрена светодиодная индикация: - аварийной сигнализации давления масла в двигателе; - аварийной сигнализации давления воздуха в пневмосистеме; - аварийной сигнализации температуры охлаждающей жидкости; - сигнализации резервного уровня топлива в баке; | - контроля заряда второй аккумуляторной батареи. Блок неремонтируемый. 2 Основные технические данные 2.1 Основные технические данные приведены в таблицах 3, 4. 2.2 Габаритные и установочные размеры блока, мм, не более, приведены в приложении А. 2.3 Масса блока не более 1,2 кг. 2.4 Потребляемая мощность блока (без включения ламп подсветки) не более 10 Вт. 2.5 Время установления рабочего режима не более 15 мин (время прогрева). 2.6 Сопротивление изоляции между токоведущими деталями блока и внешними металлическими деталями в нормальных климатических условиях не менее 10 МОм. 2.7 Изоляция между токоведущими деталями и внешними металлическими деталями выдерживает в нормальных климатических условиях без пробоя или разряда испытательное напряжение (550±16,5) В переменного тока синусоидальной формы частотой (50±2) Гц. 2.8 Блок предназначен для работы в продолжительном номинальном режиме S1 по ГОСТ 3940-84. 2.9 Вариация показаний блока не превышает значений, указанных в таблице 4. 2.10 Блок вибропрочен при воздействии вибрации синусоидальной формы частотой (50±2) Гц и ускорением 50 м/с2 в течение 8 ч. 2.11 Блок ударопрочен при воздействии ударных нагрузок ускорением 100 м/с2, частотой ударов 80-120 в минуту, общее количество ударов – 10000. 2.12 Значение гамма-процентной наработки до отказа каждого прибора, входящего в блок, 10000 моточасов при  = 95 %. 2.13 Средний срок службы блока не менее 10 лет. |
| --- | --- |
| Таблица 3 Прибор; Диапазон показаний; Диапазон показаний по зонам; Аварийная зона; Аварийная сигнализация. желтая; зеленая; красная; оранжевая. Контроль уровня топлива в баке; 0-1; -; рабочая зона; -; резервный уровень топлива; -; резервный уровень топлива. Контроль температуры охлаждающей жидкости, °С; 40-120; 40-80; 80-100; 100-120; -; 100-120; 105+2-3. Контроль напряжения в системе питания, В (номинальная ЭДС АБ-12,7 В); 10-16; 12-13,2; 13,2-15,2; 10-12 15,2-16; -; 10-12 15,2-16; Контроль напряжения заряда второй аккумуляторной батареи (АКБ). Контроль давления масла в двигателе, х100 кПа; 0-6; -; 1-5; 0-1 5-6; -; 0-1 5-6; Менее 0,4-0,8. Контроль давления воздуха в пневмосистеме, х100 кПа; 0-10; -; 5-8; 0-5 8-10; -; 0-5 8-10; Менее 4,5-5,5. Контроль давления масла в КПП, х100 кПа; 0-18; -; 8,5-15; 0-8,5 15-18; -; 0-8,5 15-18; -. | Таблица 4 5 Прибор; Проверяемая отметка; Номинальное сопротивление, соответствующее проверяемой отметке (Rном), Ом; Абсолютная основная погрешность, не более; Вариа- ция. Контроль уровня топлива в баке: КД8071, КД8071-1 КД8071-2; 0 0,5 1; 310,0 117,5 16,0; ±25,0 Ом (±4,0)* ±17,5 Ом (±8,0)* ±9,0 Ом (±5,0)*; 25,0 Ом 17,5 Ом 9,0 Ом. 0 0,5 1; 6,0 53,5 78,0; ±6,0 Ом (±5,0)* +5,0 Ом (±8,0) * - 8,0 Ом ±6,0 Ом (±7,0) *; 6,0 Ом 5,0 Ом 6,0 Ом. Контроль температуры охлаждающей жидкости, °С; 40 80 100 120; 287,4 70,0 38,5 22,5; не нормируется ±7,0 Ом (±3,0 °С) ±7,0 Ом (±7,0 °С) ±7,0 Ом (±10,0 °С); 7,0 Ом 7,0 Ом 7,0 Ом. Контроль напряжения в системе питания, В; 10 12 13 15 16; -; не нормируется ±0,4 В ±0,4 В ±0,4 В не нормируется; 0,4 В 0,4 В 0,4 В. Контроль давления масла в двигателе, х100 кПа; 0 1 5 6; 10,0 44,0 157,0 184,0; не нормируется ±10,0 Ом(±0,3 х100 кПа) ±10,0 Ом(±0,4 х100 кПа) не нормируется; 10 Ом 10 Ом. Контроль давления воздуха в пневмосистеме, х100 кПа; 0 5 8 10; 10,0 104,0 152,0 184,0; не нормируется ±10,0 Ом(±0,6х100 кПа) ±10,0 Ом(±0,6х100 кПа) не нормируется; 10 Ом 10 Ом. Контроль давления масла в КПП, х100 кПа; 0 8 15 18; 10,0 86,0 145,0 168,0; не нормируется ±10,0 Ом(±1,2х100 кПа) ±10,0 Ом(±1,2х100 кПа) не нормируется; 10 Ом 10 Ом. Примечания – 1 *В процентах от полного объема бака. 2 Погрешность, указанная в скобках, является величиной справочной.. |
| Таблица 7 Наименование металла; Масса, г; В чем содержится. КД8071; КД8071-1; КД8071-2. Золото; 0,004; 0,004; 0,004; Диоды КД226В. Серебро; 0,086; 0,104; 0,104; Диоды КД226В, резисторы С2-14, стабилитрон Д818Д. Медь и сплавы, содержащие медь; 162; 187; 188; Винты, втулки, гайки, контакты, механизмы, платы печатные, провода, шайбы. 7 Гарантии изготовителя 7.1 Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям ТУ РБ 300125187.177-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 7.2 Гарантийный срок эксплуатации блока (кроме ламп) - 36 месяцев при гарантийной наработке не более 4000 моточасов. 7.3 Гарантийный срок хранения блока в упаковке предприятия-изготовителя - 24 месяца с момента изготовления. 7.4 Адрес предприятия, изготавливающего и осуществляющего ремонт изделия: РУП "Витебский завод электроизмерительных приборов",ул. Ильинского, 19/18, 210630, г. Витебск, Беларусь. Телефоны: ОТК - 370371, 376574, КЦ - 370436, 370172. 7.5 Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия блока №BY/112 03.1.3.ВВ1660 со сроком действия с 30.11.2006 до 30.11.2009: РУП «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», ул. Б.Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Беларусь. Тел/факс (0212)23-51-31. | 8 Свидетельство об упаковывании 8.1 Блок КД8071 ___________ упакован РУП "ВЗЭП" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. ________ ____________ ___________________ должность личная подпись расшифровка подписи _________ дата 9 Свидетельство о приемке 9.1 Блок КД8071 ___________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. ОТК МП _______________ __________________ личная подпись расшифровка подписи __________________ дата выпуска |
| 8 | 1 ОКП РБ 33.20.52 ОКП 45 7380 ПАСПОРТ на блок вторичных показывающих приборов КД8071 1 Основные сведения об изделии 1.1 Блок вторичных показывающих приборов КД8071______ (в дальнейшем – блок), изготовленный РУП "ВЗЭП", предназначен для контроля уровня топлива в баке, температуры охлаждающей жидкости, напряжения в системе питания, давления масла в двигателе, давления воздуха в пневмосистеме, давления масла в коробке передач (КПП) тракторов, эксплуатируемых в условиях умеренного и тропического климата. Блок не является средством измерения. Модификации и назначение блока приведены в таблице 1. Таблица 1 Тип, модификация; Назначение блока. КД8071; Контроль уровня топлива в баке, температуры охлаждающей жидкости, напряжения в системе питания, давления масла в двигателе, давления воздуха в пневмосистеме.. КД8071-1 КД8071-2; Контроль уровня топлива в баке, температуры охлаждающей жидкости, напряжения в системе питания, давления масла в двигателе, давления воздуха в пневмосистеме, давления масла в КПП.. Блок предназначен для работы с датчиками резистивного типа для каждого прибора, кроме прибора контроля напряжения в системе питания. Типы датчиков приведены в таблице 2. |
| 3 Комплектность 3.1 Комплект поставки блока соответствует указанному в таблице 5. Таблица 5 Наименование; Кол.; Примечание. Блок КД8071; 1шт.; Модификация указывается при заказе. Скоба 8ПМ.140.352; 2шт.; Укладываются изготовителем в отдельный пакет и устанавливаются потребителем. Гайка М5-6Н.05.016 ГОСТ 5927-70; 2шт.. Шайба 5.65Г.016 ГОСТ 6402-70; 2шт.. Паспорт 3ПМ.499.385ПС; 1экз.; Поставка паспорта на каждое изделие производится по отдельному договору-заказу потребителя. 4 Транспортирование и хранение 4.1 Транспортирование - по ГОСТ 3940-84. 4.2 Условия транспортирования блоков в соответствии с условиями хранения 3 ГОСТ 15150-69. 4.3 Хранение блоков на складах изготовителя и потребителя в соответствии с условиями 2 по ГОСТ 15150-69. 5 Заметки по эксплуатации 5.1 Подсоединение проводов к блоку при помощи колодки гнездовой 02-2,8-7 и 02-2,8-9 ОСТ 37.003.032-88 с гнездами 03-2,8-11 ОСТ 37.003.032-88 в соответствии с таблицей 6. 5.2 Подсветка блока осуществляется с помощью ламп А12-1,2 ГОСТ 2023.1-88. | Таблица 6 Колодка; Контакт; Назначение. КД8071; КД8071-1 и КД8071-2. ХР1; 1; Подсветка. 2; Питание "-". 3; Контроль заряда второй аккумуляторной батареи. 4; Зуммер. 5; Датчик давления масла в двигателе. 6; Аварийная сигнализация температуры охлаждающей жидкости.. 7; Аварийная сигнализация давлениямасла в двигателе. 8; Датчик температуры охлаждающей жидкости. 9; Питание "+". ХР2; 3; Датчик уровня топлива. 4; -; Датчик давления масла в КПП. 5; Аварийная сигнализация давления воздуха в пневмосистеме. 6; Сигнализация резервного уровня топлива. 7; Датчик давления воздуха в пневмосистеме. 6 Сведения об утилизации 6.1 Наличие в блоке драгоценных металлов, меди и сплавов, содержащих медь, приведено в таблице 7. |
| Приложение А (обязательное) Габаритные и установочные размеры блоков КД8071, КД8071-1, КД8071-2 |  |