| 2 Таблица 2 Тип датчика; Блок и контролируемый параметр. ДУМП-19; Контроль уровня топлива в баке для блоков КД8071-3, КД8071-4. 38016445004; Контроль уровня топлива в баке для блока КД8071-5. ДУТЖ-02; Контроль температуры охлаждающей жидкости. ДД-6Е; Контроль давления масла в двигателе. ДД-10-01Е; Контроль давления воздуха в пневмосистеме. ДД-20Е; Контроль давления масла в КПП. По устойчивости к климатическим воздействиям блок изготавливается в едином климатическом исполнении У2Т2 по ГОСТ 15150-69. Блок предназначен для работы в диапазоне температур от минус 45 до плюс 60 °С. Номинальное напряжение системы электрооборудования – 12 В постоянного тока. Блок помехоустойчив к кондуктивным помехам бортовой сети тракторов и по уровню собственных помех соответствует требованиям ГОСТ 28751-90. Конструктивно оба электрических вывода цепи питания блока изолированы от корпуса. Конструкцией блока предусмотрена светодиодная индикация: - аварийной сигнализации давления масла в двигателе; - аварийной сигнализации давления воздуха в пневмосистеме; - аварийной сигнализации температуры охлаждающей жидкости; - сигнализации резервного уровня топлива в баке; - контроля заряда второй аккумуляторной ба- | тареи. Блок неремонтируемый. 2 Основные технические данные 2.1 Основные технические данные приведены в таблице 3 и таблице 4. 2.2 Габаритные и установочные размеры блока, мм, не более, приведены в приложении А. 2.3 Масса блока не более 1,2 кг. 2.4 Потребляемая мощность блока не более 5 Вт. 2.5 Время установления рабочего режима блока не более 15 мин (время прогрева). 2.6 Сопротивление изоляции между токоведущими деталями блока и внешними металлическими деталями в нормальных климатических условиях не менее 10 МОм. 2.7 Изоляция между токоведущими деталями и внешними металлическими деталями выдерживает в нормальных климатических условиях без пробоя или разряда испытательное напряжение (550±16,5) В переменного тока синусоидальной формы частотой (50±2) Гц. 2.8 Блок предназначен для работы в продолжительном номинальном режиме S1 по ГОСТ 3940-84. 2.9 Вариация показаний блока не превышает значений, указанных в таблице 4. 2.10 Блок вибропрочен при воздействии вибрации синусоидальной формы частотой (50±2) Гц и ускорением 50 м/с2 в течение 8 ч. 2.11 Блок ударопрочен при воздействии ударных нагрузок ускорением 100 м/с2, частотой ударов 80-120 в минуту, общее количество ударов – 10000. 2.12 Значение гамма-процентной наработки до отказа каждого прибора, входящего в блок, 10000 моточасов при  = 95 %. 2.13 Средний срок службы блока не менее 10 лет. |
| --- | --- |
| Таблица 3 Прибор; Диапазон показаний; Диапазон показаний по зонам; Аварийная зона; Аварийная сигнализация. желтая; зеленая; красная; оранжевая. Контроль уровня топлива в баке; 0-1; -; рабочая зона; -; резервный уровень топлива; -; резервный уровень топлива. Контроль температуры охлаждающей жидкости,°С; 40-120; 40-80; 80-100; 100-120; -; 100-120; 105+2-3. Контроль напряжения в системе питания, В (номинальная ЭДС АБ - 12,7 В); 10-16; 12-13,2; 13,2-15,2; 10-12 15,2-16; -; 10-12 15,2-16; Контроль напряжения заряда второй аккумуляторной батареи (АКБ). Контроль давления масла в двигателе, х100 кПа; 0-6; -; 1-5; 0-1 5-6; -; 0-1 5-6; Менее 0,4-0,8. Контроль давления воздуха в пневмосистеме, х100 кПа; 0-10; -; 5-8; 0-5 8-10; -; 0-5 8-10; Менее 4,5-5,5. Контроль давления масла в КПП, х100 кПа; 0-18; -; 8,5-15; 0-8,5 15-18; -; 0-8,5 15-18; Менее 0,4-0,8. | Таблица 4 5 Прибор; Проверяемая отметка; Номинальное сопротивление, соответствующее проверяемой отметке (Rном), Ом; Абсолютная основная погрешность, не более; Вариа- ция. Контроль уровня топлива в баке: КД8071-3, КД8071-4 Контроль уровня топлива в баке КД8071-5; 0 0,5 1; 310,0 117,5 16,0; ±25,0 Ом (±4,0)* ±17,5 Ом (±8,0)* ±9,0 Ом (±5,0)*; 25,0 Ом 17,5 Ом 9,0 Ом. 0 0,5 1; 6,0 53,5 78,0; ±6,0 Ом (±5,0)* +5,0 Ом (±8,0) * - 8,0 Ом ±6,0 Ом (±7,0) *; 6,0 Ом 5,0 Ом 6,0 Ом. Контроль температуры охлаждающей жидкости, °С; 40 80 100 120; 287,4 70,0 38,5 22,5; не нормируется ±7,0 Ом (±3,0 °С) ±7,0 Ом (±7,0 °С) ±7,0 Ом (±10,0 °С); 7,0 Ом 7,0 Ом 7,0 Ом. Контроль напряжения в системе питания, В; 10 12 13 15 16; -; не нормируется ±0,4 В ±0,4 В ±0,4 В не нормируется; 0,4 В 0,4 В 0,4 В. Контроль давления масла в двигателе, х100 кПа; 0 1 5 6; 10,0 44,0 157,0 184,0; не нормируется ±10,0 Ом(±0,3 х100 кПа) ±10,0 Ом(±0,4 х100 кПа) не нормируется; 10 Ом 10 Ом. Контроль давления воздуха в пневмосистеме, х100 кПа; 0 5 8 10; 10,0 104,0 152,0 184,0; не нормируется ±10,0 Ом(±0,6х100 кПа) ±10,0 Ом(±0,6х100 кПа) не нормируется; 10 Ом 10 Ом. Контроль давления масла в КПП, х100 кПа; 0 8 15 18; 10,0 86,0 145,0 168,0; не нормируется ±10,0 Ом(±1,2х100 кПа) ±10,0 Ом(±1,2х100 кПа) не нормируется; 10 Ом 10 Ом. Примечание – Погрешность, указанная в скобках, является величиной справочной. *В процентах от полного объема бака.. |
| 7 Гарантии изготовителя 7.1 Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям ТУ РБ 300125187.177-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 7.2 Гарантийный срок эксплуатации блока - 36 месяцев при гарантийной наработке не более 4000 моточасов. 7.3 Гарантийный срок хранения блока в упаковке изготовителя - 24 месяца с момента изготовления. 7.4 Адрес предприятия, изготавливающего и осуществляющего ремонт изделия: РУП "Витебский завод электроизмерительных приборов",ул. Ильинского, 19/18, 210630, г. Витебск, Беларусь. Телефоны: ОТК - 370371, 376574, КЦ - 370436, 370172. 8 Свидетельство об упаковывании 8.1 Блок КД8071 ___________ упакован РУП "ВЗЭП" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. ________ ____________ ___________________ должность личная подпись расшифровка подписи _________ дата | 9 Свидетельство о приемке 9.1 Блок КД8071 ___________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. ОТК МП _______________ __________________ личная подпись расшифровка подписи __________________ дата выпуска |
| 8 | 1 ОКП РБ 33.20.52 ОКП 45 7380 ПАСПОРТ на блок вторичных показывающих приборов КД8071 1 Основные сведения об изделии 1.1 Блок вторичных показывающих приборов КД8071______ (в дальнейшем – блок), изготовленный РУП "ВЗЭП", предназначен для контроля уровня топлива в баке, температуры охлаждающей жидкости, напряжения в системе питания, давления масла в двигателе, давления воздуха в пневмосистеме, давления масла в коробке передач (КПП) тракторов, эксплуатируемых в условиях умеренного и тропического климата. Блок не является средством измерения. Модификации и назначение блока приведены в таблице 1. Таблица 1 Тип, модификация; Назначение блока. КД8071-3; Контроль уровня топлива в баке, температуры охлаждающей жидкости, напряжения в системе питания, давления масла в двигателе, давления воздуха в пневмосистеме.. КД8071-4 КД8071-5; Контроль уровня топлива в баке, температуры охлаждающей жидкости, напряжения в системе питания, давления масла в двигателе, давления воздуха в пневмосистеме, давления масла в КПП.. Блок предназначен для работы с датчиками резистивного типа для каждого прибора, кроме прибора контроля напряжения в системе питания. Типы датчиков приведены в таблице 2. |
| 3 Комплектность 3.1 Комплект поставки блока соответствует указанному в таблице 5. Таблица 5 Наименование; Кол.; Примечание. Блок КД8071; 1шт.; Модификация указывается при заказе. Скоба 8ПМ.140.352; 2шт.; Укладываются изготовителем в отдельный пакет и устанавливаются потребителем. Гайка М5-6Н.05.016 ГОСТ 5927-70; 2шт.. Шайба 5.65Г.016 ГОСТ 6402-70; 2шт.. Паспорт 3ПМ.499.401ПС; 1экз.; Поставка паспорта на каждое изделие производится по отдельному договору-заказу потребителя. 4 Транспортирование и хранение 4.1 Транспортирование - по ГОСТ 3940-84. 4.2 Условия транспортирования блоков в соответствии с условиями хранения 3 ГОСТ 15150-69. 4.3 Хранение блоков на складах изготовителя и потребителя в соответствии с условиями 2 по ГОСТ 15150-69. 5 Заметки по эксплуатации 5.1 Подсоединение проводов к блоку при помощи колодки гнездовой 02-2,8-7 и 02-2,8-9 ОСТ 37.003.032-88 с гнездами 03-2,8-11 ОСТ 37.003.032-88 в соответствии с таблицей 6. 5.2 Подсветка блока осуществляется с помощью светодиодов. | Таблица 6 Колодка; Контакт; Назначение. КД8071-3; КД8071-4 и КД8071-5. ХР1; 1; Подсветка. 2; Питание "-". 3; Контроль заряда второй аккумуляторной батареи. 4; Зуммер. 5; Датчик давления масла в двигателе. 6; Аварийная сигнализация температуры охлаждающей жидкости.. 7; Аварийная сигнализация давления масла в двигателе. 8; Датчик температуры охлаждающей жидкости. 9; Питание "+". ХР2; 2; -; Аварийная сигнализация давления масла в КПП. 3; Датчик уровня топлива. 4; -; Датчик давления масла в КПП. 5; Аварийная сигнализация давления воздуха в пневмосистеме. 6; Сигнализация резервного уровня топлива. 7; Датчик давления воздуха в пневмосистеме. 6 Сведения об утилизации 6.1 Драгоценные металлы отсутствуют. В контактах, проводах, печатных платах, двигателях, втулках, винтах, гайках, шайбах содержится 30 г меди и сплавов, содержащих медь. |
| Приложение А (обязательное) Габаритные и установочные размеры блоков КД8071-3, КД8071-4, КД8071-5 Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры Рисунок А.2 – Посадочное место |  |