- Вступление

    - Эффективность препарата, степень его использования, уровень загрязнения окружающей среды при его применении, условия труда операторов во многом определяются состоянием научно-технического и технологического процесса его применения.

- Н.В.Никитин,                           В.А. Абубикеров
(Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии.)

- Технологии и аппаратура мелкокапельного распыления позволяет получать максимальный эффект от распыленных препаратов с наименьшими затратами в короткие сроки, с минимальным ущербом окружающей среде.

- Качество обработки главным образом зависит от качества распыления рабочей жидкости и оценивается плотностью (густотой) покрытия каплями обрабатываемой поверхности.

- Аппаратура мелкокапельного распыления "Заря" реализует вышеизложенные принципы. В основе аппаратуры заложен принцип вращающегося сетчатого барабана, который дробит поступающую в него (под небольшим давлением) жидкость, на мелкие однородные капли.

- Немного теории

- Что такое малообъемное (МО) и ультромалообъемное (УМО) опрыскивание растений?

- Принцип опрыскивания прост. Капля химпрепарата, попадая на растение, образует очаг поражения. Чем больше капель, тем больше попаданий в цель.

- Но традиционные методы опрыскивания имеют один очень большой недостаток. Для того чтобы получить большее количество капель, необходимо увеличивать количество распыляемой жидкости на единицу площади. Это снижает производительность работ, а также порождает ряд технических проблем и неудобств.

- Пытаясь решить эту проблему, исследователи технологии химобработки растений пришли к выводу, что можно увеличивать количество капель не путем увеличения объема рабочей жидкости на гектар, а путем уменьшения размера самой капли. При этом количество химпрепарата, растворенного в объеме рабочей жидкости, остается неизменным.

- Традиционная хим.аппаратура (нагнетательные форсуночные системы) способны выдавать каплю минимального размера 600-700 микрон. Попытки дробить каплю на более мелкую, используя традиционную аппаратуру, потребовали увеличения давления в системе до 4-5 кг на кв. см и уменьшения диаметра сопла форсунки, что значительно усложнило хим.аппаратуру, повысило ее стоимость, уменьшило надежность и технологичность применения.

- Но жидкость можно дробить на капли не только путем выдавливания из сопла, но и непосредственно механически воздействуя на свободно текущую струю. В результате исследований физики процесса появились вращающиеся сетчатые барабаны, которые эффективно дробили поданную в них жидкость.

- Результаты исследований показали, что капли, полученные таким образом, имеют гораздо меньший диаметр, и факел распыла более однороден.

|  | - Пример дробления капли форсункой (мгновенное фото в специальной камере). На снимке видно, насколько неоднороден состав капель и их большая величина. Как следствие, большой расход жидкости. |
| --- | --- |
|  | - Пример дробления капли сетчатым барабаном. Очевидно, что облако состоит в основном из капель одного размера и их диаметр гораздо меньше. Облако более однородно. |

- Специальные исследования показали, что из условной капли определенного диаметра получается 8 капель с диаметром, меньшим в 2 раза. Иными словами, на один выстрел - 8 попаданий.

- Чтобы обработать условную площадь, необходимо обеспечить достаточное количество капель, а, используя метод дробления сетчатым барабаном, количество рабочей жидкости (объем) можно уменьшить до 8 раз. Отсюда и термин - малообъемное (МО) и ультромалообъемное (УМО) опрыскивание.

- УМО - размер капли (диаметр) от 10 до 100 микрон, что позволяет работать нормами от 0,3 -0,5 до 1 л/га.

- МО – размер капли от 100 до 300 микрон, нормы расхода рабочей жидкости - от 1 до 10 л/га.

- Отработаны методики эффективного применения препаратов, данные которых можно свести в таблицу:

| - Цель | - Оптимальный размер распыляемых капель |
| --- | --- |
| - Летающие насекомые | - 10-50микрон |
| - Насекомые на поверхности | - 30-150 микрон |
| - Болезни растений | - 30-150 микрон |
| - Сорняки | - 100-300 микрон |

- Преимущество аппаратуры МО и УМО:

- Один и тот же сетчатый распылитель барабанного типа может работать в диапазоне капель от УМО до традиционного крупнокапельного, что достигается путем изменения оборотов вращающегося барабана и количеством поступающей в него жидкости.

- Распылитель может быть адаптирован практически к любой, как авиационной, так и наземной установке.

- Подача рабочей жидкости к распылителю не требует применения насосов высокого давления.

- В системе нет жиклеров с малым диаметром, поэтому она мало подвержена загрязнению химическими осадками и примесями.

- Система легко и понятно настраивается.

- Методика МО и УМО:

- Позволяет обеспечить производительность авиационных хим.работ до 100 га в час и выше, наземным способом – до 40-60 га/час.

- Облако из мелких капель обеспечивает более равномерное покрытие объекта, препарат оседает на листьях и стеблях, не попадая в почву ( в традиционных методах крупная и тяжелая капля скатывается с листа в почву).

- Особенность методики: требуется соблюдение температурного и ветрового режима.

- За рубежом данная методика широко применяется. Королевская Комиссия по Загрязнению Окружающей среды (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) описала важные преимущества методики МО и УМО и призвала к увеличению исследований в этой области, как правительством, так и химической промышленностью.