- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ  ФЕРМЫ НА 600 голов.

Оглавление

Технология и механизация производственных процессов

  - Описание помещений для содержания молочного скота

  - Подстилочный материал

  - Группировка коров

  - Передвижение КРС в коровниках

- Технология доения

  - Доильная установка

  - Движение коров на доение

  - Условия эффективного доения

  - Режимы техобслуживания доильных установок

- Основные требования по монтажу фундамента и оборудования

  - Общие положения

  - Водо - и электроснабжение

    - Параметры водоснабжения и диаметр подводящих труб

    - Потребление электроэнергии (обзор)

  - Отопление / вентиляция / освещение

    - Отопление

    - Вентиляция

    - Освещение помещений для содержания молочного скота

    - Электрический монтаж

      - Наружная молниезащита и защита от перенапряжений

      - Электроприборы в доильном зале

      - Заземление фундамента для доильной установки / молочной / стойла

    - Водоснабжение доильного зала

      - Промывка доильного оборудования

      - Промывка танка-охладителя

      - Промывка доильного зала

      - Промывка преддоильного загона

        - Бетонные работы

          - Молочное отделение

          - Система управления стадом «Коралл»

          - Технология выращивания молодняка

6.1 Кормление телят

- Концентрированные корма

- Потребление воды ( у телят)

- Кормовые рационы

- Отъем теленка от коровы

- Требования к микроклимату

6.2 Уход за копытами у коров

  - Технология кормления и поения коров

    - Характеристика полностью смешанного рациона

    - Контроль за кормлением молочных коров

    - Ежегодная потребность в кормах ( на 600 фуражных коров)

    - Хранение кормов и требуемая посевная площадь

7.5.1 Зерновые корма и т.п

    - Обеспечение питьевой водой

    - Требования к качеству воды

  - Механизация навозоудаления

    - Система уборки навоза для дойных коров

    - Система навозоудаления в телятниках

    - Система навозоудаления в родильном отделении

    - Система навозоудаления в доильно - молочном цехе, центральном скотопрогоне

8.4.1 Система навозохранения

  - Организация труда

    - Штатное расписание

    - Квалификация персонала

    - Краткое описание обязанностей каждого работника

  - Ветеринарное обеспечение на молочно - товарном комплексе

    - Средства для проведения процедур вакцинации, осмотра, взятия образцов крови,

    - осеменения и выявления стельности

    - Средства для лечения отдельных животных

      - Средства для надзора за болезнями, меры дезинфекции и гигиены персонала

      - Устранение трупов животных

        - Отбор участка под строительство

11.1 Требования к участку строительства:

        - Требования к дорогам на молочно - товарном комплексе

        - Требования к теплообеспечению

        - Требования к воздухообмену

        - Требования к электроснабжению

- 1 Концепция проекта.

Молочный - товарный комплекс (МТК) - это комплекс по производству высококачественного молока.

Здания и сооружения на территории комплекса расположены в соответствии с особенностями производственных процессов, организуя при этом следующие зоны размещения объектов:

А) производственную,

Б) административно - хозяйственную

Производственная зона ( основная) включает коровники, помещение для родильного отделение с профилакторием для телят до 10 дней и для сухостойных коров и нетелей, телятники, помещение для телочек от 6 до 22 месяцев с пунктом искусственного осеменения , ветеринарные объекты (кроме навозохранилищ, изолятора, карантина), куда запрещается доступ посторонним лицам и транспорту( кроме внутрифермерского).

Административно - хозяйственная зона включает кормоцех, склады для кормов и подстилки и т.п.

МТК включает в себя основные здания:

- два коровника, вместимость по 300  голов

- доильно-молочный блок,

- Сухостойно - родильный блок с профилакторием для телят до 10 дней ;

- Телятник для телят от 10 дней до 3 месяцев;

- Телятник-адаптатор для телят от 3 до 6 месяцев.

- Помещение для телочек от 6 до 22 месяцев с пунктом искусственного осеменения

Проектная мощность МТК 4500 т молока в год. Планировочные, строительные и технологические решения проектируемого МТК обеспечивают высокий уровень экономии капитальных затрат на строительство, снижение себестоимости продукции, улучшение условий работы и повышение производительности труда, достижение оптимального режима воспроизводства и жизнедеятельности поголовья.

Тип МТК - беспривязное содержание холодного типа группами на глубокой несменяемой соломенной подстилке с применением кормонавозного проезда ;

уборка навоза:

Выталкивание с кормонавозного проезда на улицу трактором, оборудованным бульдозерной насадкой и буксирующим миксер-кормораздатчик. Во. Удаленный навоз  буртуются на специально оборудованной площадке по принципу «пусто-занято», с последующей(после выстойки) транспортировкой навоза на поля согласно севооборота.

Из зоны логова глубокая подстилка с навозом удаляется тяжелой техникой не чаще одного раза в год с последующим вывозом на поля.

  - Кормление животных

100% кормосмесями и 50% концентрированными кормами в кормушках на кормонавозном проезде, приготавливаемыми и раздаваемыми кормораздатчиком-смесителем объемом 12 м3.Остальные 50% концентрированных кормов раздаются  в доильном зале на станках УДП-2Б.

Доение коров, содержащихся в коровниках на 600 голов, предусматривается в доильном зале параллельно-проездного типа с приборами управления доения, оборудованными системой учета надоя, электронной стимуляцией и автоматическим снятием подвесной части. Имеется возможность ручного ввода индивидуального  номера выдаиваемой коровы и надоя для последующей обработки данных на компьютерной программе менеджмента стада «Коралл-ферма» ,

Навозоудаление

Навозоудаление внутри коровника :

- с кормонавозного проезда: осуществляется выталкиванием наружу трактором, оборудованным бульдозерной насадкой, во время раздачи корма,  с дальнейшим  буртованием на специально оборудованной площадке. Хранение навоза  на оборудованной площадке полностью исключает попадание навозной жижи в почвенный слой и в грунтовые воды. Объем рассчитывается на 730 дней работы комплекса по принципу «пусто-занято». Площадка используется   для выдержки и дальнейшей транспортировки навоза на поля в соответствии с севооборотом;

Из зоны логова глубокая подстилка с навозом удаляется тяжелой техникой не чаще одного раза в год, с последующим вывозом на поля в соответствии с севооборотом

Бытовые и производственные отходы вывозятся спецмашинами к местам переработки и хранения в соответствии с требованиями СЭС.

  - Вентиляция

- Уточнение   Вентиляция: Вентиляция зданий коровников и доильного зала естественная. Вытяжная вентиляция осуществляется из верхней зоны через световой конек по длине всего здания. Приточная вентиляция осуществляется через проемы в наружных стенах, перекрытые регулируемыми по ширине окнами из сотового поликарбоната.

VI. При таких условиях общая структура стада будет выглядеть следующим образом:

Таблица 1

| Группа | Продолжительность периода, дней | Кол-во % от стада | Кол-во голов |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухостойные | 42 | 11,5% | 84 |
| Транзитная группа | 18 | 5% | 37 |
| Отел |  |  |  |
| Новотельные | 5 | 1,5% | 10 |
| Высокопродуктивные | 94 | 26% | 190 |
| Среднепродуктивные | 103 | 28% | 205 |
| Низкопродуктивные | 103 | 28% | 205 |
| ИТОГО | 365 | 100% | 731 |
| Из них дойных коров |  | 83,5 % | 600 |
| В родильно - сухостойном блоке |  | 16,5 % | 131 |

Для расчета поголовья, приняты следующие исходные данные:

- Межотёльный период - 365 дней, отелы равномерные;

- Длительность периода лактации - 305 дней;

- В том числе сервис-период (время от отёла до успешного осеменения) 60-90 дней

- Длительность сухостойного периода - 60 дней;

- В том числе 18 дней до отёла (животные находятся в транзитной группе с другим рационом кормления)

- Период нахождения животных в родильно -сухостойном блоке: 60 дней до отела, 5- 7 дней после отела

- Выход телят - 95%

- Возраст первого отела - 24 мес.

. Бычки будут откармливаться на комплексе..

Состав товарной продукции молочно-товарного комплекса:

1.Молоко

2. Мясо бычков на откорме и от выбракованных коров.

3.Племенные продажи скота.

На молочно-товарном комплексе применяют следующие технологии:

- Содержание дойного стада и молодняка беспривязное, на глубокой несменяемой соломенной подстилке с применением кормонавозного проезда

- Беспривязная система содержания используется в родильно- сухостойном блоке.

- Доение коров на  доильной установке типа «Турникет» два зала 12х2 с системой ручного ввода данных о доении

- Кормление: сбалансированными 100% грубыми и сочными кормами и 50% концентрированными кормами в кормушки с использованием кормосмесителей-раздатчиков  и оставшиеся 50% концентрированных кормов во время доения с использованием  кормушек установок УДП.

- Усовершенствованная структура управления комплексом на основе компьютерной программы менеджмента стада «Ферма» Коралл.

Метод содержания телят  до 10 дней после отела в профилакториях, с использованием системы «пусто-занято» по  циклограмме.

♦ Система группового содержания телят до трех месяцев в телятнике с регулируемым микроклиматом(температура содержания не ниже +50  с .

- Телята от 3 до 6 месяцев переводятся в помещение для телочек для всех возрастов, с пунктом искусственного осеменения на адаптацию на глубокую несменяемую соломенную подстилку.

- 1 Технология и механизация производственных процессов.

- 1. 1 Описание помещений для содержания молочного скота.

- Для взрослых коров имеются 2 коровника, размерами 156 х 21метра, который вмещает дойных коров , имеет 600 скотомест для дойных, разделенный на четыре отделения по 150 скотомест

- Высота стен здания 3,5 метра,высота  конька 7,75 метра, уклон крыши 22° ( норма не менее 20 °). Коровник имеет четверо ворот: два на кормонавозном проезде и по одному на каждую сторону логова. Ворота можно открывать и закрывать в зависимости от погоды и использовать в качестве запасного выхода при перемещении животных. Со стороны доильного зала у стены коровника по длине идет кормонавозный проезд шириной 6 метров. Проезд  оборудован двумя рядами кормушек высотой 0,55 метра  и шириной 0,7м для удобства животных. Ширина проезда между кормушками 4,6 м, что обеспечивает возможность разойтись без сложностей двум животным между кормящимся у кормушек  коровами. Кормонавозный проезд ограждается стеной со стороны логова. Кормушки оснащаются регулировочным брусом.

- От кормонавозного проезда до следующей стены расположено логово для отдыха животных. Логово засыпается соломой: первоначально слоем не менее 1 метра и регулярно подсыпается резаной соломой не реже 1 раза в два дня из нормы 1 кг в сутки на одну голову, с использованием  агрегата для резки и выдува соломы.(Типа РВС 1500)

Норма Площади логова на одно животное составляет 8 м2,. Все размеры соответствуют современным нормам площади на одну голову, и обеспечивают максимальное удобство животных. Группы отделятся с помощью двухсторонних калиток, перекрывающих по необходимости выходы на кормонавозный проезд  из логова и выгульного двора.

- С кормонавозного проезда имеется шесть выходов шириной 1,2 м на выгульные дворы. Выгульные дворы имеют твердое покрытие ,и имеют площадь 5400 м2 ,исходя из нормы 9 м2  на одно животное.. На выгульном дворе имеются поилки и кормушки для сена.

- Система навозоудаления:

- С кормонавозного проезда навоз удаляется во время раздачи корма c помощью трактора, буксирующего кормораздатчик и оборудованного бульдозерной насадкой.

- Логово очищается тяжелой техникой не чаще одного раза в год, по мере заполнения. Такую замену целесообразно производить ранней осенью, при наличии большого количества доступной соломы необходимой влажности.

- Вентиляционная система состоит из светового конька, и регулируемых окон из сотового поликарбоната.

- Несущие конструкции коровников – деревянные, с элементами металлоконструкций, с шагом 3 м.: Крыша - покрытие профнастилом. Стены из дерева  ,в сочетании с бетонный стеной высотой 1,2 метра по нижнем краю и сотовым поликарбонатом .