Основной дисплей

1; Дт 30.06; Мощн = 80%; 5. 2; Пт:Гуси; День- 1; 6. 3; Tdy=37.5; Ву= 70.0%; 7. 4; Охл-Откл; Пов- 2:44; 8.

1; 2; 3; 4; 5; 6.

1; 2; 3; 4; 5; 6. ESC (вход \ выход в меню); Перемещение вверх по меню; Перемещение вниз по меню; Перебор параметров влево (меньше); Перебор параметров вправо (больше); Enter (сохранить установленный параметр, вход в выбранное меню настроек).

1; Дата \ Время. Поочередное выведение даты и времени.. 2; Вид инкубированной птицы.. 3; Поочередное выведение температуры с 4х датчиков температуры (Td1, Td2, Td3, Tdt) и выведение установленной температуры (Tdy), и критической температуры (Tkr) в зоне тена. Td1,Td2 – температура с датчиков лотков(верхнего и нижнего).Td3- температура с датчика среднего лотка DHT11,в управлении нагрева эта температура не участвует. Tdt –температура в зоне нагрева тена , ограничивается установленной температурой Tkr (можно изменить в меню «установка датчиков температуры»).. 4; Охлаждение. Если задано выводится время с обратным отсчетом до 00:00.. 5; Мощн = 50% информация о мощности выводимой на тен, Вода - ok информация о наличии воды в емкости. Если вода отсутствует выводится стрелка вниз и включается звуковой сигнал если разрешен в меню ДИСПЛЕЙ \ ЗВУК. Сеть = ОК – информация о сбросе блока управления (если отключали электроснабжение то будет выведено “ERR”). При первом включении «обнулить», нажав на кнопку «6»,находясь на основном экране.. 6; День инкубации. День от начала инкубации.. 7; Поочередное выведение информации о влажности Вd - влажность с датчика, Вy - установленная влажность (берется из таблицы для заданного вида птицы и дня инкубации),уровень воды в емкости выводится стрелками. Генератор – ОК – функция в этой версии не отрабатывается, Насос - ____ - так же!. 8; Время до поворота с обратным отсчетом. Если поворот отключен, выводится «Откл». как только значение принимает «0.00», включается поворот и вводится новое значение для отсчета. Во время поворота выводится время работы поворотного механизма..

Для выбора параметров работы терморегулятора для инкубатора необходимо нажать кнопку ESC. Для входа в меню настроек терморегулятора.

Меню настройки 1

1; Настр.инкубации. 2; Дата/Время. 3; Настр.повор.лотка. 4; Дисплей/Звук.

1; 2; 3; 4; 5; 6.

1; Настройка инкубации (задается параметр вида птицы и день инкубации, например, 1). Также в этом меню, возможно посмотреть таблицу инкубации для установленной птицы.. 2; Дата/Время. Устанавливается текущее дата и время, день недели.. 3; Настройка поворота лотков.. 4; Дисплей звук. Контрастность дисплея и отключение/включение звука тревоги..

При нажатии кнопки вверх находясь на первой строке или вниз находясь на нижней строке, открывается вторая часть меню настройки.

Меню настройки 2

1; Уст.коэфф.. 2; Упр.насосом. 3; Упр.датчик.темпер.. 4; Упр.влажн..

1; 2; 3; 4; 5; 6.

1; Установка коэффициентов ПИД регулятора.. 2; Управление насосом накачки воды в емкость вверху. Функция в этой версии не отрабатывается. Также выводится уровень воды в бачке. 3; Управление датчиками температуры (поиск новых датчиков,(если была замена) и распределение по зонам нагрева).. 4; Управление – отслеживается работа генератора влаги – в этой версии не отрабатывается..

Описание настроек по позициям в меню настроек.

Настройка инкубации.

Меню настроек инкубации 1

1; Птица-Перепел. 2; День – 1 Инк.пер. -19. 3; Темп= 37.5 Влажн= 52%. 4; Повор – 2.00 Охл - откл.

1; 2; 3; 4; 5; 6.

1; Вид птицы. Позволяет путем нажатия кнопок влево или вправо выбрать вид птицы для инкубации (перепел, гуси, куры, индюки, утки, цесарка).. 2; День инкубации – текущий день инкубации (меняется кнопками влево вправо). 3; Табличная температура для заданного вида птицы и дня инкубации (день инкубации устанавливается в следующем меню при нажатии кнопок вверх или вниз). Табличная влажность для заданного вида птицы и дня инкубации.. 4; Время поворота. Время и количество раз охлаждения по текущему дню. Если нет то выводится - Откл.

Путем перебора дня работы, возможно просмотреть всю таблицу инкубации для выбранного вида птицы, а именно время поворота, день отключения поворота, кол-во и время охлаждения, температуру и влажность по периодам инкубации.

Примечание: выход на охлаждение происходит первый раз в 00:00 часов и если задано 2 раза в сутки в 12:00. В указанное время температура устанавливается на уровне 32o и включается отсчет времени до начала охлаждения. Если инкубатор в течение 15 минут не достиг температуры 32o, инкубатор все равно включает обратный отсчет времени охлаждения.

Если вы хотите повысить процентный выход цыпленка, необходимо в жаркий период самостоятельно открывать инкубатор и выдерживать указанный срок для дополнительного охлаждения инкубатора.

При нажатии на ESC (1) все установленные параметры будут сохранены.

Дата / Время

1; Дата 27.06.13. 2; День Среда. 3; Время 15:06.

1; 2; 3; 4; 5; 6.

1; Дата. Устанавливается путем нажатия кнопок вправо или влево, перемещения между днями, месяцами, годами осуществляется нажатием кнопки Enter (6).. 2; День. Устанавливается день недели.. 3; Время. Устанавливается часы и минуты путем нажатия кнопок вправо или влево, перемещение между часами и минутами осуществляется путем нажатия кнопки Enter (6)..

Для выхода из меню используется кнопка ESC (1). При этом появиться предложение для сохранения заданных параметров. Как это сделать указано выше, а именно при нажатии кнопки ESC (1) параметры не будут сохранены и останутся прежними, при нажатии на Enter (6) дата и время будут установлены и использованы для работы регулятора.

Настройка поворотов лотка

1; Скорость мотора 40. 2; Время работы 50с. 3; Время возвр. 4 с. 4; Режим раб. - инкуб.

1; 2; 3; 4; 5; 6.

1; Этот параметр влияет на скорость вращения двигателя поворота лотков, он же отвечает и за усилия, создаваемые механизмом поворота. Чем выше указанный параметр, тем меньше скорость вращения и выше усилия. Чрезмерно высокое значение задавать не рекомендуется, т.к. в данном случае возможен сильный нагрев двигателя, что в принципе может вывести его из строя. Рекомендуется использовать установленный параметр при покупке.. 2; Время работы. Указанный параметр используется для подстраховки при повороте лотка, а именно в случае выхода из строя концевого выключателя, через указанное кол-во минут двигатель будет отключен. Рекомендуется выставлять этот параметр ниже времени действительного поворота лотков в этом случает поворот будет осуществлятся по таймеру без использования концевых выключателей. 3; Выбег лотка. Указанный параметр предназначен для задания кол-ва шагов шагового двигателя для отвода лотка от концевого выключателя. Система поворота лотков в терморегуляторе предусматривает освобождение концевого выключателя после окончания поворота лотков. Т.е. при достижении времени поворота лотков до 00:00 включается механизм поворота. Если в этот момент был включен 1 из концевых выключателей лотков, будет выдано сообщение о зажатии выключателя «К_ERR». Пока концевой выключатель не будет освобожден вручную, поворот лотков проводиться не будет. Если при достижении указанного времени концевые выключатели свободны, произойдет включение двигателя и будет осуществляться поворот до достижения одного из концевых выключателей. При достижении, произойдет нажатие на концевой выключатель, терморегулятор включит реверс двигателя, и лотки пойдут в обратную сторону пока не будет освобожден концевой выключатель. После этого блок управления отсчитает указанное количество шагов двигателя до его остановки (рекомендуется его менять только в случае использования терморегулятора на своих инкубаторах)..

Дисплей / Звук

1; Подсветка Авто. 2; Контрастность 16. 3; Звук Откл.

1; 2; 3; 4; 5; 6.

1; Подсветка. Только автоматический режим. Подсветка отключается только, если ни на одну из кнопок не нажимали в течение 1 минуты. Включается подсветка в случае нажатия любой из кнопок или в случае охлаждения, поворота лотков, при выходе температур на датчиках за пределы критических параметров.. 2; Контрастность. Четкость видимых символов на экране. Изменяется путем нажатия кнопок влево или вправо.. 3; Звук. Включить или отключить. Выбирается путем нажатия кнопок влево или вправо. Если включен, подается сигнал с частотой 1 секунда в случае выхода температур за критические границы или если заклинил концевой выключатель лотка..

Установка коэффициентов ПИД

1; Kp = 10 Td = 37.5. 2; Kd = 1. 3; Ki = 0.001. 4; PWR= 50%.

1; 2; 3; 4; 5; 6.

1; Пропорциональный коэффициент. Влияет на быстрый подход к заданной температуре.. 2; Kd дифференциальный коэффициент. Вносит возмущения в систему регулирования. Не рекомендуется выбирать выше, чем 1\2 от Kp.. 3; Ki интегральный коэффициент. Влияет на плавное регулирование температуры.. 4; PWR - мощность напряжения (в процентах), выдаваемая на тен. Визуальный параметр для настройки коэффициентов.. 5; Td = 37.5 Также визуальный параметр для настройки. Наибольшая температура с датчиков температуры..

Управление насосом

1; Уровень - Средний. 2; Насос - Выкл.

1; 2; 3; 4; 5; 6.

1; Уровень воды в бачке – Высокий, соедний. низкий. 2; Насос – Выкл – режим работы с насосом, пока использовать не рекомендуется…..

Управление датчиками температуры меню 1

1; Td1 = 37.5 - Лоток. 2; Td2 = 37.5 - Лоток. 3; Td3 = 45.5 - Тен. 4; Tkr = 60.0.

1; 2; 3; 4; 5; 6.

В данном меню необходимо установить датчик, который находиться в зоне работы тена путем нагрева инкубатора. Тот датчик, который покажет температуру выше 40.0 и является датчиком тена. Для его фиксации необходимо путем нажатия кнопок вверх или вниз установить курсор на данный датчик и путем нажатия кнопки вправо или влево указать что это “тен”. Напротив остальных датчиков установится слово «лоток». После этого необходимо нажать кнопку 6 «Enter». Температуру в зоне нагрева тена (Tkr) не рекомендуется, устанавливать выше 60.0 (т.к. чрезмерный нагрев воздуха может вывести из строя вентилятор). Нужно, установить этот параметр выше только в случае если инкубатор долго (более 1 часа) выходит на разогрев яиц.

Управление датчиками температуры меню 2

1; Поиск. 2; New. 3; Test. 4; Кол.датчиков 3.

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Это дополнительное меню используется только в случае замены какого-либо из датчиков DS18B20. Указанное меню не относится к датчику влажности и температуры DHT11. В случае замены любого из датчиков необходимо его определить. Для этого находясь на строке New необходимо нажать кнопку Enter (6). При этом произойдет определение датчиков и их коды будут занесены в память терморегулятора. В 4 строке должно высветиться кол-во найденных датчиков, а именно 3. В случае, если эта цифра ниже, а датчиков подключения 3, значит какой-то из датчиков не работает и требует замены. Данный терморегулятор в этой версии требует установки 3х датчиков: 2 датчика на лотках и 1 датчик в зоне работы тена. После поиска датчиков, необходимо будет в первом меню произвести поиск датчика находящегося в зоне тена. Даже если датчик в зоне тена не заменялся, все равно необходимо его переопределит. Как это сделать описано выше.

Управление влажностью

1; Bd = 52% By = 63%. 2; Генератор – норма. 3. 4.

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Здесь выводится информация об влажности в инкубаторе (Bd) и установленной влажности (By), а также режим работы генератора – норма или авария ( в данной версии не отрабатывается)

Если необходимо перевести лоток в горизонтальное положение находясь на основном экране дисплея необходимо нажать кнопку (2), при этом лоток начнет перемещаться. При достижении горизонтального положения необходимо нажать кнопку (3) лоток остановиться. При нажатии кнопки (4), находясь на основном дисплее, на экран выводиться информация со всех датчиков температуры и влажности, а также установленные параметры температуры и влажности, а также критическая температура в зоне нагрева тена.

Терморегулятор на двери имеет концевой выключатель, который при открывании двери подаст команду на отключение нагрева и отключение влажности. Это сделано для того, чтобы предотвратить перегрев тена в момент открытой двери. Также необходимо периодически доливать воду в емкость. У терморегулятора есть выход на основной вентилятор 220V. Указанный выход не регулируется терморегулятором, а подключен непосредственно к вилке терморегулятора через предохранитель 2A – 3А. В блоке питания терморегулятора предусмотрен отдельный предохранитель на 1A. В случае необходимой замены, устанавливайте предохранители с указанной мощностью. Выход на дополнительный вентилятор 12V и не более 0.3A. Не рекомендуется подключать вентилятор большей мощностью, т.к. это может привести к срабатыванию защиты по току блоку питания терморегулятора. Шаговый двигатель может быть заменен на любой другой с током не более 2A и питанием 12V. Инкубатор по возможности желательно заземлить (внутреннюю обшивку), т.к. используется тен, который имеет непосредственный контакт с внутренней обшивкой инкубатора. Рекомендуется подключить инкубатор через УЗО. После каждой инкубации необходимо производить чистку емкости с водой и поверхности основного и дополнительного вентиляторов. Также периодически необходимо производить смазку вентиляторов установленных внутри блоку управления и на крышке тройника тена. Если этого не сделать, то от перегрева возможно срабатывание защиты блока питания регулятора (особенно в жаркое время года). Инкубатор необходимо устанавливать в чистом помещении, без пыли. И периодически производить влажную уборку. Для предотвращения попадания пыли в блок управления и в вентиляцию инкубатора. Что скажется на ухудшении выводка!!!