| Турбокомпрессор БЗА |  | Углы разворота |  | Применяемость | Турбокомпрессор CZ | Углы разворота |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | αº | βº |  |  | αº | βº |
| ТКР 6-00.01 |  | 0 | 0 | Д-245.27, Д-245С-435/437( тр-р МТЗ-1025/ 1021, ДСТ «Амкодор» | С14 -127-02 | 0 | 0 |
| ТКР 6-00.02 |  | 99 | 90 | Д-245.12С-143/231/365/368, на ЗИЛ 4331 (бычок) для переоборудованных автомобилей ЗИЛ | С14 -127-01 | 99 | 90 |
| ТКР 6-00.04 |  | 192 | 0 | Д-245.12С-329/820, Заволжский завод гусеничных тягачей | С14 -127 | 192 | 0 |
| ТКР 6-00.06 |  | 340 | 110 | Д-246.3/4 (энергоустановка) | С14 -127 | 340 | 110 |
| ТКР 6-00.07 |  | 125 | 30 | Д-245 (МТЗ-1021) | С14-127 | 125 | 30 |
| ТКР 6-00.11 |  | 99 | 110 | Д-245.12С (Переоборудованный ГАЗ-66) | НЕТ |  |  |
| ТКР 6-00.12 |  | 330 | 230 | Д-246.4 (энергоустановка) | НЕТ |  |  |
| ТКР 6-00.13 |  | 230 | 30 | Д-246.4 (энергоустановка) | НЕТ |  |  |
| ТКР 6-01.01 |  | 0 | 0 | Д-245.С;Д-245.5С-439 (МТЗ-890/950/922/923) | С14 -127-02 | 0 | 0 |
| ТКР 6-01.07 |  | 125 | 30 | Д-245.5 (МТЗ-890) | С14-127 | 0 | 0 |
| ТКР 6-01.08 |  | 310 | 110 | Д-245.16С (Онежский тракторный завод) | НET |  |  |
| ТКР 6-01.09 |  | 112 | 30 | Д-245.5С (МТЗ-921) | C14-126-01 | 112 | 30 |
| ТКР 6-02.05 |  | 250 | 110 | Д-245.7-628/658 (ГАЗ) | НЕТ | 0 | 0 |
| ТКР 6-03.10 |  | 210 | 30 | Д-245.5S2; Д-245.43S2 (МТЗ-890/950/922/923,Волгоградский тракторный завод (245.5S2)), Д-245.43S2 (Амкодор) | C14-101-01 | 210 | 30 |
| ТКР 6.1-03.05 |  | 25 | 110 | Д-245.9-335/336 (переоборудованный МАЗ) | C14-174-01 | 60 | 75 |
| ТКР 6.1-04.04 |  | 310 | 110 | Д-245.16Л, (Онежский тракторный з-д) | НЕТ |  |  |
| ТКР 6.1-05.02 |  | 348 | 0 | Д-245.9-568/ 67 (переоборудованный автобус ЛАЗ) | НЕТ |  |  |
| ТКР 6.1-05.03 |  | 250 | 110 | Д-245.9-566 (переоборудованный ЗИЛ) (со шпильками) | C14-179-02 | 270 | 90 |
| ТКР 6.1-06.03 |  | 250 | 110 | Д-245.7-165 (без шпилек) | C14-179-02 | 270 | 90 |
| ТКР 6.1-07.01 |  | 340 | 110 | Д-245.7; Д-245.9 (ПАЗ) | C14-194-01 | 15 | 75 |
| ТКР 6.1-08.01 |  | 340 | 110 | Д-245.9Е2 (ЗИЛ 5301 ) ЕВРО-2 | C14-197-01 | 0 | 90 |
| ТКР 6.1-09.03 |  | 250 | 110 | Д-245.7Е2 (ГАЗ-3309, 33081) ЕВРО-2 | C14-179-01 | 285 | 75 |
| ТКР 6.1-10.06 |  | 330 | 230 | Д-245.7Е2 -251/254 (ГАЗ,Валдай) ЕВРО-2 | C14-180-01 | 330 | 230 |
| ТКР 6.1-12.07 |  | 205 | 110 | Д-245.9Е2 (ЗИЛ) (со шпильками) ЕВРО-2 | C14-196-01 | 225 | 90 |
| ТКР 6.1-13.08 |  | 210 | 30 | Д-245S2;Д-245.2S2(МТЗ, ОТЗ) ЕВРО-2 | C14-198-01 | 230 | 50 |
| ТКР 6.1-13.10 |  | 90 | 30 | Д-245.2S2(Тверской экскаваторный завод, ЕК-14,16) ЕВРО-2 | НЕТ |  |  |
| ТКР 6,5.1-03.05 |  | 25 | 110 | Д-245.9Е2 (МАЗ) | C14-174-01 | 60 | 75 |
| ТКР 6,5.1-07.01 |  | 340 | 110 | Д-245.9E3 (ПАЗ) (без шпилек) ЕВРО-3 | C14-194-01 | 15 | 75 |
| ТКР 6,5.1-08.01 |  | 340 | 110 | Д-245.9E3 (ЗИЛ-4329) (со шпильками) ЕВРО-3 | C14-197-01 | 0 | 90 |
| ТКР 6,5.1-09.03 |  | 250 | 110 | Д-245.7E3 (ГАЗ-3308/ 09) ЕВРО-3 | C14-179-02 | 270 | 90 |
| ТКР 6,5.1-10.06 |  | 330 | 230 | Д-245.7E3 (Валдай, ГАЗ-33104) ЕВРО-3 | C14-180-01 | 330 | 230 |
| ТКР 6,5.1-12.07 |  | 205 | 110 | Д-245.9E3 (ЗИЛ-5301) (со шпильками) ЕВРО-3 | C14-196-01 | 225 | 90 |
| ТКР 6,5.1-14.05 |  | 25 | 110 | Д-245.30Е2 (МАЗ 4370 Зубренок)(со шпильк.) ЕВРО-2 | C14-174-01 | 60 | 75 |
| ТКР 6,5.1-15.05 |  | 25 | 110 | Д-245.30Е3 (МАЗ) ЕВРО-3 | C15-505-01 | 60 | 75 |
| ТКР 6,5.1-17.01.01 | NEW | 340 | 110 | Д-245.9 Е4 (ЗИЛ) ЕВРО-4 | C15-505-05(с доработкой) | 15 | 75 |
| ТКР 6,5.1-17.01.03 | NEW | 250 | 110 | Д-245.7 Е4 (ГАЗ) ЕВРО-4 | C15-505-03 | 285 | 75 |
| ТКР 7-00.01 |  | 108 | 0 | Д-260.1; Д-260.2 (МТЗ-1222/ 1522; Ростсельмаш, Амкодор) | К27-61-02 | 108 | 0 |
| ТКР 7-00.02 |  | 310 | 0 | Д-260.4 (Брянск, Арсенал), Ирмаш, Ростсельмаш | К27-61-01 | 310 | 0 |
| ТКР 7-00.03 |  | 0 | 0 | Д-260.9 (Асмкодор); Д-260.14 (Брянск) | К27-61-05 | 0 | 0 |
| ТКР 7-00.04 |  | 210 | 62 | Д-260.7 (Гомсельмаш) | К27-61-04 | 210 | 62 |
| ТКР 7-02.06 |  | 335 | 62 | Д-260.4 (ХТЗ) | К27-61-10 | 335 | 62 |
| ТКР 7-02.07 |  | 300 | 62 | Д-260.4 (Ростсельмаш) | К27-61-09 | 300 | 62 |
| ТКР 7-02.08 |  | 62 | 0 | МТЗ: Д-260.1S2/S3А, Д-260.2S2/S3А | К27-61-08 | 65 | 0 |
| ТКР 7-08.09(правая) NEW |  | 338 | 321 | КамАЗ 740.11-240; 13-260; 14-300; 30-260; 31-240; 50-360; 51-320 | К27-115/145 Schwitzer S2B ИлиТКР7-С6 РФ или ТКР7Н1 | 338 | 321 |
| ТКР 7-08.10 (левая) NEW |  | 36 | 90 |  |  | 36 | 90 |
| ТКР 7.1-00.01 |  | 0 | 62 | Д-260.5 ЕВРО-2 | К27-523-02 | 0 | 62 |
| ТКР 7.1-01.01 |  | 0 | 62 | Д-260.5С (МАЗ), Д260.5Е2/12Е2 (автомобиль МАЗ) ЕВРО-2 | К27-523-02 | 0 | 62 |
| ТКР 7.1-01.02 |  | 205 | 62 | Д-260.5Е2 (автомобиль МАЗ) ЕВРО-2 | К27-551-01 | 205 | 62 |
| ТКР 7.1-01.03 |  | 0 | 0 | Д-260.4S2/4S3А (МТЗ,Гомсельмаш), Д-260.9S2 ЕВРО-2 | К27-542-01 | 0 | 0 |
| ТКР 7.1-01.04 |  | 345 | 72 | Д-260.11E2, Д-260.11Е3/ 5Е3 (ЗИЛ) ЕВРО-2, 3 | К27-546-02 | 345 | 72 |
| ТКР 7.1-01.05 |  | 0 | 160 | Д-260E3, Д-260Е4 (автобус МАЗ) ЕВРО-3, 4 | К27-523-02 | 0 | 160 |
| ТКР 7.1-01.06 |  | 300 | 72 | Д-260.4С Ростсельмаш | К27-559-01 | 300 | 72 |
| ТКР 9.2-01.00.00 |  | 62 | 62 | Д-262.2S2, Д-263 (МТЗ) | К27-538-02 | 62 | 62 |
| ТКР 9.2-01.01.01 |  | 0 | 62 | Д-262.2S2 (Лида), Д-260.7С (Гомсельмаш), Ливгидромаш | К27-554-01 | 0 | 62 |
| ТКР 10-00.01 |  | 75 | 0 | ЯМЗ- 238 Б / Д/ БЛ (мощн.330 л/с ) - а/м МАЗ; | К36-87-01 | 75 | 0 |
| ТКР 10-01.01 |  | 75 | 0 | ЯМЗ 7511 а/м МАЗ | К36-87-01 | 75 | 0 |
| ТКР 10-01.02 |  | 90 | 30 | Д-280; двиг.ТМЗ 842.10/ 8424.10 (425 л/с) МАЗ, БЕЛАЗ | К36-86-01 | 90 | 30 |

Отвод  масла

Схема ориентации корпусов                                            Схема ориентации корпусов

Отвод  масла

(Вид со стороны компрессора)

Подвод масла

а – угол разворота корпуса компрессора

β  – угол разворота корпуса турбины