Замкнутое реле

Зуммер

Генератор

АКБ

Датчик

температуры

Датчик давления масла

Включатель

стоп

Разомкнутое реле

Контрольная лампочка

Выключатель

Выкл.

массы

Амперметр

Генератор имеет одну   клемму  плюс (потолще) и в зависимости от типа генератора  одну или две  потоньше. Вот на этих клемах напряжение появляется когда  генератор вращается то есть работает. Вот к нему и подключаем реле с замкнутыми контактами. Двигатель заработал, заработал и генератор, контакты реле  разомкнутся и лампочка погаснет а зуммер замолчит.

Эта цепь может контролировать  работу генератора, обрыв ремня, и напомнит о том что забил выключить массу.

Вторая цепь контролирует перегрев двигателя, давление масла в двигателе и стояночный тормоз.

Датчики  и реле от Москвича или Запорожца, зуммер от скутора (сигнал поворотов).

Можно тоже в электронном виде.