Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение
Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  14 -17 -2001 (1040022)

Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-0,5

Изготовитель (разработчик)АдресОАО "Дмитриевский завод "Лесхозмаш"307500 г. Дмитриев

Курской области

ул. Промышленная, 2

Результаты испытаний (краткие)Машины для внесения минеральных удобрений МВУ-0,5НазначениеМашина для внесения минеральных удобрений предназначена для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде на мелкоконтурных поляхКачество работы : Доза внесения удобрений, кг/га39…454Отклонение фактической дозы внесения от заданной, %

3,3Ширина внесения удобрений, м- рабочая15,5- общая23,5Неравномерность внесения дозы удобрений, % - на рабочей ширине внесения25,3 - по ходу движения машины8,0Нестабильность дозы внесения, %4,2Производительность, га  за час основного времени

11,6Условия эксплуатации: - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования)автосцепка СА-1- перевод в рабочее и транспортное положениегидравлический

- настройка рабочих органовзаслонками дозирующего устройства- время подготовки машины к работе (навески), ч

0,05Агрегатированиекл. 1,4, Т-40Ам; МТЗ-80/82Потребляемая мощность, кВт2,7…4,21Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч0,61Эксплуатационная надежностьхорошаяУдобство управленияудобноБезопасность выполнения работобеспечена

Описание конструкции машиныМашина состоит из рамы, бункера, дозирующего устройства, высевающего механизма, дисков, механизма привода и трех карданных валов.

Рабочими органами являются два центробежных диска получающие вращение от главного вала.

Норма внесения регулируется изменением высоты высевающих отверстий к амплитудой колебания высевающей планки.

Принцип работы следующий: при подъезде к кромке поля включается ВОМ трактора и удобрения выталкиваются планкой высевающего механизма на направляющий лоток, а с него попадают на диски. Диски вращаются и рассеивают удобрения веерообразным потоком на поверхность почвы. Сводоразрушающее устройство разрушает своды и обеспечивает непрерывное оседание удобрений на планку высевающего механизма.

Техническая характеристикаПоказателиЧисленные значенияГабаритные размеры машины, мм:       - в рабочем положении

длина

1420ширина1350высота1440Ширина захвата, м15,5Доза внесения, кг/га39…454Масса, кг220Вместимость бункера, м30,6Рабочая скорость, км/ч7,4

Результаты испытанийКачество работыМашина для внесения минеральных удобрений качественно выполняет технологический процесс при поверхностном внесении удобрений (доза внесения составила 39…454 кг/га; отклонение фактической дозы внесения от заданной 3,3%, неравномерность внесения удобрений на рабочей ширине захвата составила 25,3%, а по ходу движения агрегата 8,0%, рабочая ширина захвата 15,5 м, а общая 23,5 м, нестабильность внесения дозы удобрений 4,2%). Все полученные данные отвечают требованиям НД. Влажность удобрений составила 0,9%.  Гранулометрический состав удобрений был: размером менее 1 мм 2,2 – 2,7%

от 1 до 4 мм   82,7 – 83,5%

от 4 до 6 мм  13,8 – 15,1%

более 6 мм – 0.

Насыпная плотность 0,51 кг/м3. Машина для внесения удобрений МВУ хорошо вписывается в технологию возделывания с/х культур.ПроизводительностьНа поверхностном внесении удобрений производительность за час основного времени составила 11,6 га/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы 2,79 кг/т. Производительность за час сменного времени составляет 8,5 га. Обслуживается агрегат одним механизатором.Безопасность  движенияМашина для внесения минеральных удобрений соответствует требованиям НД. Рабочая доза оператора удобна, доступность к местам регулировки и технического обслуживания затруднений не вызывает, нагрузка на управляемые колеса 0,23 эксплуатационной массы ЭС, габаритные размеры машины обеспечивают безопасный проезд по дорогам и дорожным сооружениям. Транспортная скорость до 25 км/ч.Техническое обслуживаниеМашина для внесения удобрений имеет два вида технического обслуживания: ежесменное и периодическое через 60 ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО составляет 0,12 чел-ч/ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о правилах проведения каждого вида обслуживания.

Заключение по результатам испытанийМашина не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков выявленных при испытаниях.Испытания проведены:Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией

305512, Курская область, Курский район,             пос. Камыши

Испытания провел:Титяков Ю.А.Источник информации:Протокол испытаний  №14-17 -2001 (1040022)      от3 сентября 2001 года