Газификации твердых видов топлива в газогенераторе

и устройство реактора

На фиг.1 изображена конструктивная схема газогенератора

На фиг.2, разрез А- А, фиг.1

На фиг.3, разрез Б – Б, фиг.1

На фиг.4. изображена технологическая схема газогенератора.

На фиг.5, разрез С – С, фиг.4

Газогенератор состоит из бункера 1 для топлива, теплообменника 2 и реактора 3, где осуществляется процесс газификации топлива.   Реактор 3 состоит из вертикально-ориентированного полого  корпуса 4, горелки 5, узла 6  подачи топлива в горелку 5, узла 7 подачи воздуха в горелку 5, ленточного винтового конвейера 8, установленного в полом корпусе 4  и  перемещающего топливо,  уголь и золу   из  горелки 5,  вверх.  Полый   корпус  4  примыкает торцевой поверхностью к краю чаши горелки 5. За горелкой 5,  на боковой  поверхности полого корпуса 4  выполнены отверстия 9  для   вывода золы, а за отверстиями 9, на поверхности полого корпуса  -  канал 10 для вывода горючих газов из реактора.

Газогенератор работает следующим образом.

Топливо из бункера 1 подается посредством узла  6 подачи топлива  в горелку 5. Здесь оно сжигается в потоке кислорода воздуха, который подается в горелку 5 посредством узла 7 подачи воздуха. Создается очаг горения в реакторе 3   за счет окислительной реакции   соединения  кислорода (О2)   воздуха с углеродом (С) топлива,  В очаге  горения  выделяется   двуокись  углерода (СО2). Выше, за очагом горения, по ходу движения угля и золы, через них пропускают   двуокись углерода (СО2),  для  осуществляется  восстановительная  реакции соединения двуокиси углерода (СО2) с углеродом (С)  топлива,  по формуле    СО2 + С = 2СО   в слое угля и золы и   получения  монооксида  углерода (СО) – горючего газа.  Горючий  газ выводят вверх реактора 3 и  за ее пределы, по каналу 10 вывода горючих газов, в теплообменник 2. Перемещение угля и золы в  корпусе  4 вертикально- ориентированного  полого реактора 3 осуществляют  по спирали вверх  ленточным винтовым конвейером  8.  Перемещение  ограничивают   до  определенного уровня, не выходящего за границы  канала 10  вывода горючих газов , располагаемого на завершающей стадии восстановительной реакции   соединения двуокиси углерода (СО2) с углеродом (С)  топлива.

Ленточный винтовой конвейер 8 проталкивает золу в отверстия 9, располагаемые на боковой поверхности полого корпуса 4,  реактора 3, а   уголь перемешивает, для активизации восстановительной реакции и сбрасывает вновь в середину полого корпуса 4, в зону горения.

Применение:

1. Для отопления.

2. Полученные горючие газы, после последующей очистки, направляются на ДВС, спаренный с генератором и получают электрическую энергию.

3. После небольшой доработки получаем торрефикат из щепы и опилок, который в последующем направляем в экструдер для получения черных пеллет.