Описание

В конструкции сеялки СЗМ 400 :

Универсальность высевающих аппаратов для высева всего спектра колосовых, зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур.

Возможность внесения гранулированных минеральных удобрений одновременно с посевом.

Скоростной посев для увеличения производительности посевных агрегатов при снижении энергозатрат на посев.

Возможность работы в «сложных» условиях: почвенная засуха; переуплотненные почвы тяжелые по механическому составу, в том числе каменистые; возможность работы в условиях повышенной почвенной влажности не менее 40%

Простота настройки

Низкие показатели энергопотребления техникиСеялка ФАРММАСТЕР СЗМ-400 п прицепная.

Благодаря уникальной гидравлической системе заглубления сошников, сеялка имеет сравнительно малый вес 1350 кг (то есть столько же, сколько самая легкая сеялка серии СЗ-3.6, чей вес - 1380 кг)

Для агрегатирования одиночной сеялки достаточно мощности трактора не более 60 л.с.

Вынесенные за раму опорные колеса обуславливают возможность сцепления двух, трех и четырех сеялок в широкозахватные комплексы исключительно в «шахматном» порядке.

Для составления широкозахватных комплексов подходят стандартные сцепки производства компании «Корммаш» - СП-11 К с маркерами и удленителями (для 2-х и 3-х сеялочных сцепов) и СП-16 К с маркерами и удлинителями (для 3-х и 4-х сеялочных сцепов)

Требуемая мощность тракторов в составах МТА:

1 сеялка 60-80 л.с. (МТЗ 80-82)

2 сеялки80-90 л.с. (МТЗ 82, МТЗ 826, Агромаш 90 ТГ)

3 сеялки120-130 л.с. (МТЗ 1221, Агромаш 90 ТГ, Т 150К)

4 сеялки150-180 л.с. (Т 150 К, ХТА 180, ФОРЕСТ 3.0)

Сеялка ФАРММАСТЕР СЗМ 400 п прицепная.

Сеялка имеет уникальную систему заглубления сошников.

Благодаря двум гидроцилиндрам сошники опускаются вниз относительно опорных колес на контролируемую глубину от 0 до 15 см, шагом 5 см. Заглубление происходит за счет самой рамы сеялки.

Благодаря такому механизму обеспечиваются:

высокое давление на сошник (порядка 40 кг) без увеличенной массы сеялки или уменьшении количества сошников на ширину захвата, такое давление достаточно для работы в тяжелых и переуплотненных почвах, вплоть до посева в стерневом фоне (для сравнения на дисковых посевных комплексах давление на сошник составляет 37,5-45 кг);

фиксация дисковых сошников на необходимой технологической глубине вне зависимости от скорости движения сеялки по полю

Благодаря этому при посеве МТА не имеют верхнего предела рабочей скорости. Рекомендуемые скорости посева не ниже 10-12 км/час, оптимальные скорости посева в диапазоне 14-16 км/час.

Для сравнения все дисковые, анкерные и лаповые сеялки и комплексы имеют предел верхней скорости на уровне 7-8 км/час. Увеличение скорости на всех других сеялках приводит к просевам!

Сеялка ФАРММАСТЕР СЗМ 400 п прицепная. Однодисковый сошник, расстояние между сошниками - 14 см (для сравнения расстояние между сошниками на сеялках типа СЗ - 15 см)

Однодисковый сошник на сеялке имеет принципиально новое техническое решение в сравнении со всеми существующими дисковыми сошниками.

Благодаря тому, что рассев семян осуществляется на внешнюю (выпуклую) поверхность диска, а не на внутреннюю как у всех других посевных орудий были решены следующие проблемы:

скорректирована траектория разлета семян, т.е. при вращении диска особенно на высоких скоростях семена имеют высокую энергию разлета из -за центробежной силы вращающегося диска, поэтому на ровной поверхности диска или при ударе о вогнутую поверхность семена равномерно разлетаются на 360 0 от точки удара, без отражателя семян перекрывающего всю область разлета семени большая часть их попадает в зоны выше нижней точки диска. Чем выше скорость движения сеялки и чем больше энергия разлета семян, тем выше высота выкладки строчки (вплоть до выброса семян на поверхность почвы) и неравномерность высева по глубине. В техническом решении на сеялке ФАРММАСТЕР СЗМ 400 п траектория разлета скорректирована за счет геометрии выпуклой части диска - семена кучно направляются вниз. Таким образом нет необходимости в установке отражателя семян большой площади или второго диска;

маленький отражатель с площадью не более 20% от площади диска зафиксирован (неподвижен) и несет дополнительную функцию чистика диска, т.е. при повышенной влажности почвы однодисковый сошник с таким очистителем не забивается, и чем выше скорость движения орудия, тем меньше проблем с залипанием и забиванием сошника влажной почвой или стерневыми остатками;

однодисковый сошник имеет форму сферического диска дисковой бороны, это обеспечивает ему более лучшие возможности по врезанию в почву, особенно при работе на переуплотненных и тяжелых по мехсоставу почвах, включая каменистые;

как и при работе дисковой бороны при прохождении сошника формируется квази плужная подошва, выполняющая роль уплотненного семенного ложа, притягивающего нижнюю влагу к семенам, то есть за счет этого и за счет высокой кучности семян в зоне формирования семенного ложа на сеялке нет необходимости в установке системы прикатывания, так как нет необходимости в механическом сжатии семян из верхних более рыхлых горизонтов вниз к посевному ложу

Каждый сошник имеет индивидуальную систему копирования микрорельефа почвы. Это позволяет работать по любым фонам обработки почвы, в том числе по минимальным и в ряде случаев по нулевым обработкам. Кроме этого сошники обеспечивают отличную работу даже в случае каменистых почв.

Зернотуковый бункер общим объемом 1,1 куб. метра.

В удельных единицах на ширину захвата один из самых больших бункеров имеющихся на механических сеялках (275 литров на 1 метр), для сравнения у сеялок СЗ и СЗТ объемы бункеров для ширины захвата 3,6 метра - 665 литров (453 литра +212 литра) или 185 литров на 1 метр ширины захвата; для сеялок с шириной захвата 5.4 метра - 998 литров (680 литров + 318 литров) или 185 литров на 1 метр ширины захвата.

Высота бункера 143 см (для сравнения у сеялок класса СЗ и CPN - 270 см), что в значительной степени упрощает загрузку семян и удобрений как в ручную, так и механизированно.

Кажущееся «маленькие» размеры бункера - визуальный эффект восприятия за счет плавных обводов сеялки!

Увеличение объема бункера на сеялке ФАРММАСТЕР СЗМ 400 п приведет к увеличению веса сеялки (за счет укрепления рамы), кроме этого будут увеличены ее габариты, за счет большей высоты бункера и соответственно появятся проблемы:

увеличение мощности трактора из-за утяжеления сеялки

усложнение загрузки бункера как в ручную, так и механизировано, из-за увеличение высоты бункера минимум на 0,5 метра, если увеличение объема будет идти за счет высоты бункеров;

в случае увеличения объема за счет длины бункера уже появится необходимость в пневматической системе подачи семян и удобрений для равномерного их перераспределения по сошникам.

В любом случае объем бункера сеялки ФАРММАСТЕР СЗМ 400 п более достаточен для производственных посевов!

ФАРММАСТЕР СЗМ 400 п. туковый бункер сеялки имеет несколько уровней защиты.

Первый уровень - защитная решетка от попадания крупных комков удобрений и камней.

Второй - винтовой шнек - ворошила для равномерного распределения удобрения по всему бункеру и частичного крошения слежавшихся комков удобрений. Кроме этого ворошилка позволяет сеять так называемые трудновысеваемые мелкосеменные травы, типа костреца.

Сеялка настраивается на норму высева за счет вылета катушки.

Рычаг регулировки вынесен на внешние стороны бункеров. Так как на сеялке для установлены два вала высевающих аппаратов, настраивать необходимо левую и правую стороны сеялки.

В зависимости от вида высеваемых семян рычаг вылета катушки устанавливается в необходимое положение на шкале и надежно фиксируется. Такая же система настройки и на бункерах для внесения минеральных удобрений. Диапазон нормы высева от 4 кг/га для мелкосеменных культур и от 40 кг/га для зерновых и зернобобовых культур. Шаг по шкале соответствует приблизительно 10 кг/га. Максимальная норма высева до 600 кг/га (по пшенице)

Дополнительно есть настройка скорости вращения валов. Есть два диапазона вращения вала. Переход между ними осуществляется за счет переустановки цепи привода от опорного колеса в одно из двух положений.

На сеялке установлены универсальные зерновые катушки с косым расположением ребер.

Такая конструкция позволяет использовать ее уже на малом вылете без механического повреждения семян. Благодаря этому сеялка способна сеять мелкосемянные культуры без использования специальных зернотравянных катушек с измененной геометрией.

Катушки металлические, высокоточные. Разброс между двумя катушками не превышает 0,2%, что обеспечивает самые лучшие по результатам государственных испытаний показатели равномерности распределения семян между рядками. С учетом выравненности семян по глубине хода - это дает эффект «дружных всходов» и в конечном итоге выравненность посева по влажности к моменту уборки.