ООО Инфел

ИНН/КПП 7449114528/744901001

Тел: (351) 215-60-41, 215-60-08 E-mail: info@infelko.ru; www.infelko.ru

Шредер двухвальный DB

Шредеры  серии DB имеют сразу два вращающихся вала, что позволяет им перерабатывать очень твердые и крупные материалы. Благодаря высокой прочности ножей (58HRC) и системе шестигранных валов, они способны раздробить очень твердые и вязкие материалы, например стеклопластик. Все шредеры поставляются с автоматической системой контроля нагрузки и регулирования оборотов вала с обратным вращением (реверсом). При превышении на редукторы нагрузки, система автоматически включает реверс и распределяет сырье более равномерно по камере дробления.

Шредер двухвальный DB предназначен для:

- Дробления ТБО (мусор, стекло, дерево, пластик)

- Дробления любого пластика и углеволокна.

- Дробления дерева, дсп, мдф, ламината, фанеры.

- Дробления металлической стружки и изделий из мягких металлов.

- Дробления картона, целлюлозы и бумаги

- Дробления тары и упаковки, туб от полиэтилена

- Дробления резины, покрышек и мебели.

На сегодняшний момент шредеры DOB протестированы на 35 видах сырья. У менеджеров вы можете уточнить производительность и фракцию по вашему сырью.

Принцип работы:

Двухвальные шредеры работают по принципу разрыва и резания сырья. Необходимое сырье поступает в камеру дробления. В камере дробления установлены два шестигранных фрезерованных вала. На валах установлены ножи специальной формы и твердости. Сами ножи имеют ТВЧ или объемную закалку что позволяет им иметь заявленную твердость 58HRC (Hardox 600). С помощью мощных цилиндрических  мотор-редукторов ножи проводятся в действие и разрывают(режут) сырье в камере дробления. Скорость валов регулируется электронных блоком и позволяет настраивать производительность, а также крутящий момент под заказчика. Завод располагает 6 видами ножей, что позволяет разрывать или резать практически любой материал. С помощью противорежущих пластин, установленных по бокам камеры, материал не наворачивается на валы и полностью измельчается.

Универсальность шредеров DB:

Будущий покупатель теперь может сам собрать конфигурацию под свои нужны. И завод изготовит в кратчайшие сроки. Он может изменить мощность мотор-редуктора, форму и толщину ножей, систему управления, объем бункера. Также машина под заказ, доступна в нержавеющем исполнении.

Основные преимущества:

- Ножи из особых видов сталей. Высокая износоустойчивость кромок.

- Удобная чистка и обслуживание машины. Все узлы разборные.

- Прямой привод силовой установки. Муфта отсутствует.

- Высокая производительность и крутящий момент.

- Высокая надежность и простота обслуживания.

- Компактность и мобильность шредера.

- Низкая цена от производителя. Полный цикл изготовления на заводе.

Гарантийный срок службы составляет 24 месяца.  Срок службы составляет 15 лет.

Технические характеристики:

|  | DB-5 | DB-11 | DB-22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность* | до 600 кг/час до 5м3/час | до 1500 кг/час до 13м3/час | до 4000 кг/час до 30м3/час |
| Тип ротора | ножевой двухвальный, двухрядный |  |  |
| Приемное окно бункера | 400*500 мм | 700*780 мм | 1500*1200 мм |
| Габариты камеры дробления | 300*360 мм | 430*450мм | 1000*500 мм |
| Диаметр ротора | 180 мм | 2*250 мм | 2*280 мм |
| Количество ножей на роторе | 9 шт | 2* 13 шт | 2*40 шт |
| Ширина ножа (любая под заказ) | 14 мм | 14 мм | 20 мм |
| Тип и количество редукторов | 1шт, цилиндрический | 2шт. цилиндрический с параллельными валами |  |
| Мощность (любая под заказ) | 5,5 кВт | 11 кВт | 22 кВт |
| Крутящий момент на роторе | 1500 Н*м | 3000 Н*м | 6500 Н*м |
| Перегрузочная способность редуктора | 150% | 150% | 300% |
| Габаритные размеры | 800*600*1600 мм | 2100*900*1700 мм | 3000*1200*2000 мм |
| Масса | 600 кг | 970 кг | 2100 кг |
| ЦЕНА: | 499 000 рублей | 934 000 рублей | 1 450 000 рублей |

* - указана максимальная производительность. По вашему продукту уточняйте у менеджеров. В зависимости от свойств сырья производительность может отличаться.

Комплектация: Шредер двухвальный, установленные ножи, щит АСУ, бункер на входе, выгрузная тележка, паспорт изделия.

Акции и скидки:

1) При покупке продукции юридическим лицом с НДС: скидка 3%

2) При покупке продукции юридическим лицом без НДС: скидка 6%.

3) При покупке продукции физическим лицом за наличный расчет, денежным переводом или онлайн оплатой: скидка 10%.

4) Скидка до 20%, на покупку выставочных образцов и оборудования с консервации.

Завод Пищевого оборудования "ИНФЕЛ"

С уважением, Зам. Ген. Директора  Муртазин Евгений Михайлович

г.Челябинск, ул.Барбюса, дом 2, офис 306

Телефон: (351) 215-60-07, Сотовый +7951 777 9071

Эл.Почта: info@infelko.ru   Прошу звонить с 11:00 до 17:00 по МСК