КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

| Опис | Вартість, грн. (з ПДВ) |
| --- | --- |
| Автомобіль БЕЛАВА 27 С 6 Рік випуску: 2021 Країна виробник - Білорусь Кількість місць – 6+1 Колір – білий. Двигун – CUMMINS (Євро – 5) дизель, об’єм двигуна – 2776 см3. Комплектація - Круїз-контроль - Запасне колесо - Набір інструментів - Бортовий комп’ютер - Шини всесезонні з підвищеною прохідністю - Гідропідсилювач керма - Обігрів дзеркал заднього виду - Додатковий обігрівач другого ряду сидінь Технічні характеристики базового автомобіля Витрата палива (місто /траса), л/100 км - 13/10 Максимальна швидкість, км/год – 130 Коробка передач – механічна, 5-ступенева. Зчеплення - однодискове, сухе, с гідравлічним приводом. Габаритні розміри (по кабіні) д/ш/в, мм. – 4810/2030/2385 Мінімальний радіус розвороту, м. – 6 Максимальний здолаємий підйом, при повному завантаженні, % - 30 Колісна база, мм. – 2760 Кліренс (при повному завантаженні) мм. – 205 Колія коліс (передня/задня), мм - 1700/1560 Маса (споряджена/повна), кг - 2300/3285 Об’єм вантажного відсіку м3 – 3,7 Підвіска передня – залежна, на 2 продольних напівелептичних ресорах, з гідравлічними телескопічними амортизаторами. Підвіска задня - залежна, на 2 продольних напівелептичних ресорах, з гідравлічними телескопічними амортизаторами. Амортизатори - чотири – газонаповнені, телескопічні, двосторонньої дії. Гальма передні/задні – дискові /барабанні. | 739 500,00 |

Гарантія на БЕЛАВА 27 С 6  – 36 місяців, або 80 000 км. пробігу. (в залежності від того, що настане раніше)

З повагою,

ТОВ «Мотор Девелопмент Груп»

04073, Україна, м. Київ, пер. Балтійський, 20

Відділ продажу

Моб: +38 (073) 073-88-94                                                                                                             
konoval.o@mdg.com.ua

www.mdg-truck.com